ОАО «НИИПГрадостроительства»

Открытое Акционерное Общество

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация

МО «Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области»

Шифр темы: муниципальный

контракт № 4 от 04.10.2010 г.

Проект

Генерального плана Красноборского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Том II

Книга 2

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Генеральный директор, канд. техн. наук					А.Д. Лаппо

Директор по научной работе, канд. геогр. наук 				Э.А. Миленина

Начальник отдела градостроительного

прогнозирования, канд. геогр. наук						П.П. Спирин

ГАП, н. с.										М.И. Шацман

ГИП, рук. группы									Ю.С. Вязилова

Санкт-Петербург – Красный Бор

2013

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Положения о территориальном планировании |  |
| II | Пояснительная записка Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Красноборского городского поселения |  |
|  | Книга 1 Анализ комплексного развития территории и обоснование предложений по территориальному планированию |  |
|  | Книга 2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| III | Исходно-разрешительная документация |  |

Графические материалы

| Материалы | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Схемы к положениям о территориальном планировании |  |  |
| 1. Проектный план (основной чертёж) | 1:10 000 |  |
| 2. Проектный план (основной чертёж) населённых пунктов | 1:5 000 |  |
| 3.Схема границ функциональных зон | 1:5 000 |  |
| 4. Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов. | 1:5 000 |  |
| 5.Схема планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения | 1:10 000 | ДСП |
| 6.Схема планируемого размещения объектов электроснабжения | 1:10 000 | ДСП |
| 7.Схема планируемого размещения объектов тепло- и газоснабжения | 1:10 000 | ДСП |
| 8.Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 |  |
| 9.Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 |  |
| 10. Схема размещения объектов культурного наследия и объектов инфраструктуры туризма | 1:10 000 |  |
| 11. Схема границ населенных пунктов: деревни Феклистово, деревни Поркузи, деревни Мишкино с координатами поворотных точек | 1:5 000 |  |
| 12. Схема границ городского поселка Красный Бор с координатами поворотных точек | 1:20 000 |  |
| Схемы к обоснованию проекта |  |  |
| 1.Ситуационная схема | 1:100 000 |  |
| 2. Схема современного использования территории (опорный план) | 1:10 000 |  |
| 3. Схема современного использования территории населенных пунктов (опорный план) | 1:5 000 |  |
| 4.Схема границ земель различных категорий | 1:10 000 |  |
| 5.Схема распределения земель по видам собственности | 1:10 000 |  |
| 6.Схема комплексной оценки с нанесением границ зон лесов различных категорий защитности | 1:10 000 |  |
| 7 Варианты территориального планирования | 1:10 000 |  |
| 8. Схема обеспечения пожарной безопасности | 1:10 000 |  |
| 9. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | 1:10 000 |  |
| 10 Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | 1:10 000 |  |
| 11 Схема ограничений, утвержденных в составе схемы территориального планирования Тосненского муниципального района | 1:10 000 |  |
| 12. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:5 000 |  |

Состав авторского коллектива

Отдел градостроительного прогнозирования

Начальник отдела, канд. геогр. наук				П.П. Спирин

ГИП, руководитель группы						Ю.С. Вязилова

ГАП,	н.с.,								М.И. Шацман

Руководитель группы, арх.						М.В. Ксенофонтова

Инженер-экономист							М.Р. Салихова

Инженер – экономист 						Д.В. Омельченко

Инженер – эколог							Е.А. Соколов

Инженер – эколог							А.Э. Буевич

Специалист по ГИС технологиям					Т.Л. Гончарова

Отдел проектирования инженерной инфраструктуры и информационно-технических систем

Начальник отдела, канд. техн. наук				М.М. Амиров

Зам. начальника отдела						С.Г. Анисимов

Инженер								Н.И. Соболева

Инженер 								Д.С. Поддубный

Инженер								О.В. Осипова

Вед. инженер								М.В. Андреева

Содержание

Введение	6

1.	Краткая характеристика Красноборского городского поселения	7

1.1 Природно-климатические условия	7

1.2  Транспортная инфраструктура	14

1.3  Инженерная инфраструктура	18

1.4 Стратегические направления территориального развития Красноборского городского поселения	21

2.	Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения	24

2.1 Природные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций	24

2.2 Техногенные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций	26

3.	Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	35

3.1 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера	35

3.2	Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	37

3.3 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	38

4.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	43

4.1Эвакуация населения	44

4.2 Мероприятия по световой маскировке	46

4.3 Система оповещения	48

# Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» выполнен в составе проекта Генерального плана Красноборского городского поселения на основе Градостроительного кодекса Российской Федерации, определяющего, что градостроительная деятельность должна осуществляться с учётом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также с соблюдением требований безопасности территории, гражданской обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Содержание проекта Генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием к муниципальному контракту № 4 от 04.10.2010г.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федерального закона от 25.10.2001.г. №136-ФЗ.г. «Земельный кодекс Российской Федерации»;

Федерального закона от 24.10.2006 г. «Лесной кодекс Российской Федерации»;

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

Исходных данных и требований, изложенных в письме Главного управления МЧС России по Ленинградской области (№ 1817-2-5-3 от 14.03.2011 г.).

# Краткая характеристика Красноборского городского поселения

Красноборское городское поселение располагается в северо-западной части  Тосненского муниципального района Ленинградской области. На севере городское поселение граничит с г. Санкт-Петербург, на северо-западе с Тельмановским сельским поселением, на западе с Фёдоровским сельским поселением, на юге с Форносовским городским поселением, на юго-востоке с Ульяновским городским поселением, на востоке с Никольским городским поселением. Красноборское городское поселение состоит из одного городского поселка – Красный Бор (административный центр поселения) и трех деревень – Феклистово, Мишкино, Поркузи, общая численность населения составляет 5080 чел., из которых 5034 чел. проживает в г.п. Красный Бор.

На территории городского поселения в настоящее время размещаются: жилая и общественная застройка, а также производственные зоны, зоны транспортных объектов и объектов инженерной инфраструктуры. Большую часть жилой застройки составляют индивидуальные одноквартирные дома с участками – 71 % от всего жилого фонда поселения. Жилая зона с многоквартирной застройкой сконцентрирована в южной части г.п. Красный Бор.

Территория Красноборского городского поселения активно используется в рекреационных целях, а также для дачного строительства. На территории городского поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположен крупный массив садоводств, в котором в летний сезон проживает около 2,0 тыс. человек.

## 1.1 Природно-климатические условия

Климат. Согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология», рассматриваемая территория относится к строительно-климатическому району IIВ (с условиями благоприятными для строительства, проживания и отдыха населения).

Расчетные температуры воздуха для проектирования отопления и вентиляции равны -26°С и -11°С соответственно, продолжительность отопительного периода – 220 дней. Нормативная глубина сезонного промерзания для песчаных грунтов согласно ТСН 50-302-96 составляет 1,6 м.

Территория городского поселения относится к атлантико-арктической зоне умеренного пояса. Для этой зоны характерно преобладание воздушных масс арктического и атлантического происхождения.

Таблица 1-1 – Характеристики природных условий Красноборского

городского поселения

| Преобладающие направления ветра, румбы | юго-западные |
| --- | --- |
| Относительная влажность, %. | 70 |
| Максимальные значения скорости ветра, м/с Зима Весна Лето Осень | 3,2 - 6,8 4,9 - 9,8 4,3 - 8,1 5,1 - 9,3 |
| Температура воздуха среднегодовая, 0С | 3,5 |
| Средняя температура самого теплого месяца июля, 0С | 16,7 |
| Абсолютный максимум температуры, 0С | 35 |
| Средняя температура самого холодного месяца января, 0С | - 8,6 |
| Абсолютный минимум температуры, 0С | - 40 |

Ветер силой более 10 м/с наблюдался в среднем 2-3 дня в месяц, более 15 м/с – не более одного дня в месяц, около 85 % случаев приходится на ветра, не превышающие 5м/с.

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению примесей в приземном слое характеризуются следующими значениями среднегодовой повторяемости:

- слабые ветры (0-1 м/с)		10 – 20 %

- приземные инверсии		20 – 30 %

- ситуации застоя воздуха	5 – 10 %.

Территория Красноборского городского поселения характеризуется избыточным увлажнением. Атмосферных осадков в среднем за год выпадает 693 мм, причем распределение их в течение года крайне неравномерно. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года (июнь-сентябрь) с максимумом в августе (89 мм). В зимнее время образуется устойчивый снежный покров с первой декады декабря до середины апреля. Колебания в датах установления и схода, снежного покрова составляет 6-7 недель. Высота снежного покрова к концу зимы достигает в среднем около 40 см.

В геоморфологическом отношении территория городского поселения приурочена к волнистой Притосненской озерно-ледниковой равнине на Ордовикском плато и в северной части к Приневской низменности.

Геологическая структура

Четвертичные отложения характеризуются слабой водоносностью, не защищены от поверхностного загрязнения и не являются в связи с этим перспективными для организации водоснабжения. Воды могут быть использованы с помощью колодцев только для мелких индивидуальных хозяйств.

Четвертичные отложения залегают первыми с поверхности земли и имеют сплошное распространение. В среднем общая мощность отложений от 1,2 до 12,0 м. На рассматриваемой территории они представлены преимущественно озерно-ледниковыми песками и суглинистой мореной лужской стадии оледенения, биогенными отложениями, а также ледниковыми отложениями.

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIos) Приповерхностные озерно-ледниковые песчаные отложения имеют мощность 0,2-1,8 м, которая увеличивается в северном направлении до 4,1м – 6,0 м, и в восточном и западном до 2,0 м – 2,6 м. Пески мелкие и средние пылеватые с редким гравием и валунами в основании слоя.

Озерно-ледниковые пески водоносны, к ним приурочен грунтовый водоносный горизонт. Уровень воды подвержен значительным сезонным колебаниям. В весенне-осенние месяцы он устанавливается наравне с поверхностью земли, на отметках 16,9 м -18,4 м абсолютных высот. Таким образом, амплитуда сезонных колебаний подземных вод озерно-ледниковых песков находится в прямой зависимости от количества выпадающих атмосферных осадков, являющихся основным источником их питания, и достигает величины мощности водоносного горизонта 1,8 м.

В северной части территории мощность водоносного горизонта увеличивается до 3 м. Миграция подземных вод направлена на север и северо-запад в сторону р. Большая Ижорка и ее притоков.

Нижним водоупором подземных вод озерно-ледниковых отложений служат моренные суглинки. Моренные суглинки залегают под озерно-ледниковыми песками на глубине от 0.2-1.8 м. В естественном состоянии суглинки плотные, от твердой до тугопластичной консистенции. По гранулометрическому составу легкие пылеватые с содержанием гравия и валунов до 15 %. Моренные суглинки достаточно однородны по химическому составу, с коэффициентом вариации отдельных компонентов в пределах 16-41 %.

Нижнекембрийские отложения на предглинтовой низменности представлены лонтоваской и ломоносовской свитами. Лонтоваская свита подстилает моренные суглинки, сложена голубовато-зелеными, зеленовато-серыми и серовато-зелеными глинами. В Ленинградской области наиболее надежным близко расположенным к поверхности водоупором, предохраняющим от загрязнения подземные и поверхностные воды, являются глины лонтоваской свиты нижнего кембрия, известные под названием «синие глины» или «кембрийские глины», имеющие максимальную мощность в районе г.п. Красный Бор. Именно кембрийские глины являются грунтом-приемником высокоопасных отходов на полигоне «Красный Бор».

Сравнение химического и спектрального состава кембрийских глин, развитых на территории Ленинградской области, указывает на большую однородность и выдержанность вещественного состава глин как по площади, так и по глубине. На рассматриваемой территории глубина залегания кровли кембрийских глин соответствует мощности четвертичных отложений и составляет от 1,8 м до 4,0 м, предполагаемая мощность кембрийских глин составляет около 70 м.

Современные отложения представлены  в основном болотными осадками.

Биогенные (болотные) отложения (bIV). Крупные болотные массивы располагаются в северной части поселения. Торфяно-болотные отложения залегают на поверхности, подстилаются большей частью озерно-ледниковыми и ледниковыми осадками. Представлены они торфом различной степени разложения. Мощность их в среднем 1,5-3,0 м. Горизонт содержит грунтовые воды, залегающие на небольшой глубине порядка 0,3-0,5 м. На отдельных участках, приуроченных к локальным понижениям рельефа возможно развитие болотных отложений небольшой мощности.

В границах населенного пункта Красный Бор в границах бурения 5,0 м принимают участие почвенные техногенные отложения (tg IV) озерно-ледниковые отложения, (lgIII) и ледниковые отложения (g III). Почвенные образования покрывают поверхность повсеместно, мощность слоя 0,1-0,4 м, абсолютная отметка слоя 42,5-45,6 м. Техногенные отложения представлены насыпными грунтами.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия на рассматриваемой территории характеризуются наличием горизонта грунтовых вод, приуроченного к линзам песков и супесей в техногенных образованиях и биогенных отложениях, безнапорного, с зеркалом свободной воды на глубине 0,1-1,2 м. Водообильность горизонта незначительна, водоотдача грунтов – низкая. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков. Общая разгрузка водоносного горизонта осуществляется в ближайшие водотоки.

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, пресные. Степень минерализации 0,3 г/л.

По материалам режимных исследований ПГО «Севзапгеология» амплитуда сезонных залеганий уровня составляет около 1,5 м. Максимальное положение уровня следует ожидать вблизи поверхности земли с образованием свободного зеркала воды в понижениях рельефа.

Инженерно-геологические условия

Рельеф рассматриваемой территории представляет собой волнистую равнину с абсолютными отметками в северной части территории 13-17 м (уклоны поверхности не превышают 3%), в центральной и южной частях-  35-45 м. В широтном направлении территорию пересекает глинт (уступ), с уклонами поверхности на отдельных участках более 20%.

Рельеф значительной части территории относительно ровный, осложнен дренажными канавами глубиной 0,5 м-0,7 м. Имеются многочисленные пруды.

Критерием для выделения инженерно-геологических районов на схеме Комплексной оценки территории Красноборского городского поселения (М 1:10000) является комплекс исторически сложившихся природных факторов: рельеф и геоморфология, характер грунтов, наличие и условия залегания подземных вод, развитие геологических процессов.

По степени морозного пучения грунты основания относятся к средне- и слабопучинистым (ГОСТ 25100-95). При нарушении естественного состояния и при увлажнении грунтов происходит ослабление прочности.

По сочетанию геоморфологических особенностей местности, физико-механических свойств грунтов и гидрогеологических особенностей грунтовых толщ исследуемая территория разделяется на три инженерно-геологических района:

I - район благоприятный для строительства;

II - район ограниченно благоприятный для строительства;

III - район неблагоприятный (сложный) для строительного освоения.

I район. Территории, пригодные для строительства. Грунты оснований здесь представлены озерно-ледниковыми осадками и конечно-моренно-камовыми отложениями. Грунтовые воды находятся на глубине свыше 1,5 м. Уклоны поверхности не превышают 10%.

II район. Территории относительно пригодные для строительства, требующие инженерной подготовки. Грунты оснований - озерно-ледниковые осадки, конечно-моренно-камовые отложения, морена. На ряде участков отмечено развитие "верховодки" и застаивание поверхностных вод в понижениях микрорельефа. Грунтовые воды находятся на глубине от 0,0 до 1,5 м. Частично территория заболочена.

III район. Территории непригодные для строительства: заболоченность с мощностью торфа свыше 1,5 м; уклон свыше 20% и неудобный рельеф, полосы отчуждения железных дорог; овраги, территория месторождения кирпичных глин. Территория городского поселения по общим геологическим данным относится к району распространения карбонатного карста. Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых провалов V (относительно устойчивая). Проявление карста на дневной поверхности не выявлено.

К неблагоприятным физико-геологическим процессам, имеющим развитие на данной территории относится оврагообразование – участок растущего оврага в северной части г.п. Красный Бор, а также овраги, промоины в восточной части поселения.

Территория городского поселка Красный Бор по совокупности природных факторов благоприятна для строительства. Основанием зданий служат моренные суглинки с линзами и прослоями песков, супесей, в северной части – кембрийские глины. Грунтовые воды приурочены к редким линзам и прослоям песка, супесей и встречены на глубине около 2,5 м.

Выводы

По совокупности природных факторов категорию сложности инженерно-геологических условий рассматриваемой территории согласно СП 11-105-97, часть I, приложение 6 следует отнести ко II (средней) сложности.

Территория в целом характеризуется относительно благоприятными инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятными факторами являются:

- высокий фактический и прогнозный уровни залегания грунтовых вод;

- сильная морозная пучинистость грунтов, слагающих территорию;

- наличие напорных вод, залегающих вблизи поверхности рельефа;

- заболачивание отдельных  участков территории.

В неблагоприятные периоды года (обильного выпадения осадков и снеготаяния) из-за наличия вблизи дневной поверхности выдержанного водоупора (ледниковых суглинков) возможно развитие с поверхности вод типа «верховодки». А также вод спорадического распространения на любой глубине и в любое время года.

Гидрографическая сеть на территории поселения развита слабо. В районе полигона СПб ФГУПП «Красный Бор» – в 0,8 км к северу и в 1,5 км к западу от него протекают два ручья. В 2 км севернее полигона ручьи сливаются, образуя начало реки Большая Ижорка, которая в свою очередь, впадает справа в р. Ижора.

На восток от полигона в 2 км находится исток ручья Безымянный, являющегося левым притоком р. Тосна. Вышеперечисленные реки и ручьи имеют равнинный характер и незначительные глубины.

Линия водораздела р. Ижора и р. Тосна проходит с юга на север через г.п. Красный Бор; территорию полигона «Красный Бор»; болотный массив, занимающий водораздельное пространство (бывшие торфоразработки); и на расстоянии около 4 км от полигона раздваивается, поворачивая на северо-восток к устью р. Тосна, ограничивая водосбор этой реки, вторая линия отклоняется на северо-запад к устью р. Ижора, ограничивая ее водосбор.

Территория междуречья, ограниченная указанными линиями и левым берегом р. Нева, не участвует в формировании стока рек Ижора и Тосна и относится непосредственно к водосборной площади р. Нева.

Следует отметить, что в данном случае речь идет о поверхностных водосборах, площадь которых может заметно отличаться от площадей подземных водосборов. Сам водораздел четко не выражен. Это объясняется тем, что многие естественные тальвеги в ходе интенсивного хозяйственного освоения данной территории были переработаны и устроена искусственная дренажная сеть.

Систематические наблюдения за гидрологическим режимом на рассматриваемой территории не проводятся. Водный режим рек в целом соответствует общему характеру формирования стока водотоков Северо-Западного региона (высокое половодье, формирующееся в период таяния снега, летняя и зимняя межень, осенние паводки).

Стокообразующая площадь полигона «Красный Бор», представляет собой склон со слабо выраженными формами микрорельефа, определяющими интенсивность стока высоких вод (половодье, дождевые паводки). В переходные периоды года (весенний и осенний) значительную опасность представляет образование в дренажных каналах объекта наледей, которые могут затруднить эффективность водоотведения. При этом необходимо отметить, что в случае возникновения нештатной ситуации, требующей срочного сброса воды с территории полигона, кольцевой канал может быть использован как временная аккумулирующая емкость. Все вышеперечисленные меры обеспечивают достаточно эффективную защиту объекта от паводков.

Лесные ресурсы

Тосненский муниципальный район, в т.ч. и  Красноборское городское поселение по лесорастительному районированию располагается в таежной зоне, в средне-таежном лесном районе европейской части Российской Федерации. Территория Красноборского городского поселения в достаточной степени залесена. В целом природные условия благоприятны для произрастания и развития мягколиственных пород.

Леса на территории Красноборского городского поселения находятся в ведении Любанского лесничества. В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Любанского лесничества на территории Красноборского городского поселения расположены кварталы Ульяновского участкового лесничества, Красноборского участкового лесничества, Осничевского  участкового  лесничества. Земли лесного фонда на рассматриваемой территории составляют 5244,26 га .

Преобладают типы леса нормально дренированных местообитаний - кисличники и черничники. Леса заболоченных местообитаний (долгомошная, сфагновая, травяно-болотная, приручейная серии леса) занимают около 35% площади лесов. Среди  хвойных пород преобладают ель и сосна, встречаются лиственницы, среди мягколиственных – береза, осина, ольха черная, ольха серая, ива.

## 1.2  Транспортная инфраструктура

Железнодорожный транспорт

На территории городского поселения железнодорожный транспорт представлен железнодорожной веткой Московского направления. Железнодорожная линия  Москва - Санкт-Петербург 2-х-путная электрифицированная. Г.п. Красный Бор расположен на железнодорожной магистрали в 34 км от Санкт-Петербурга и в 18 км от ближайшего железнодорожного узла г. Тосно.

В системе участка Московской линии расположена железнодорожная станция Поповка, которая находится на территории населенного пункта – г.п. Красный Бор. Тип станции – остановочный пункт, код 03134.

Протяженность участка Московской линии – 80 км, число главных путей -3.

Автомобильный транспорт

Система автодорог Красноборского городского поселения представлена участками дорог федерального значения, регионального значения и дорог местного значения, а также улицами и дорогами населённых пунктов.

Федеральная дорога «Россия» (Москва - Санкт-Петербург) пересекает территорию городского поселения в направлении северо-восток - юго-запад, не пересекая населенные пункты, с юга примыкает к границе производственной зоны «Красноборская». Московское шоссе, является частью магистральной автодороги федерального значения «Россия» М10 Москва-Санкт-Петербург с интенсивным междугородным, международным и пригородным движением автотранспорта. В настоящее время дорога имеет четыре полосы для движения, ширину земляного полотна 19-22 м, ширину проезжей части 13-14 м, ширина полосы отвода около 110 м, примыкания и пересечения с дорогами осуществляются в одном уровне.

За границами г. Санкт-Петербург дорога отнесена к 1 категории, но по параметрам поперечного профиля  ей не соответствует (требуется устройство разделительной полосы, расширение элементов поперечного профиля, устройство развязок).

Автомобильная дорога «Подъезд к г.п. Красный Бор» - регионального значения, протяженность ее составляет 3,9 км с асфальтовым покрытием и двумя полосами для движения.

Въезд в г.п. Красный Бор с Московского шоссе осуществляется всеми видами транспорта по существующей магистральной улице общего городского значения.

В широтном направлении проходит автомобильная дорога регионального значения Красный Бор – Никольское пересекающая железную дорогу по путепроводу. От имеется  Между ЛПДС «Красный Бор» расположенный в восточной части городского поселения и  федеральной трассой «Россия» (Москва - Санкт-Петербург) проходит автодорога с асфальтовым покрытием и двумя полосами для движения.

Перечень и характеристика автодорог местного значения, проходящих по территории Красноборского городского поселения, приведены в таблице 1.-2. Большая часть местных дорог и сооружения на них требуют ремонта.

Таблица 1-2 Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Красноборского городского поселения

| № | Наименование | Протя | Вид | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | автодороги, объекта | жен | покрытия |  |
|  |  | ность, км |  |  |
| 1. | Дорога к очистным | 2,610 |  | Нуждается в ремонте |
| 2. | Подъезд к г.п. Красный Бор (ул. К. Маркса, ул. Дубровского, ул. 9 дорога) | 2,9 (1,4; 0,7; 0,8) | Асфальт; Песчано-гравийное; | Нуждается в ремонте и капитальном ремонте |
| 3. | Подъезд к Радиоцентру- 11 (ул. Комсомольская) | 1,2 | Асфальт. |  |
| 4. | Подъезд к дер. Поркузи | 0,5 | Грунт | Нуждается в капитальном ремонт |
| 5. | Подъезд к дер. Мишкино | 1,5 | Местные материалы | Нуждается в капитальном ремонт |

Трубопроводный транспорт представлен:

- участком магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) «Кириши-Санкт-Петербург» проходящим в направлении северо-запад – юго-восток. Нефтепродуктопровод обеспечивает транспортировку нефтепродуктов с Киришского НПЗ на ЛПДС «Красный Бор»;

- участком магистрального газопровода проходящим в направлении северо-запад – юго-восток.

Все трубопроводы проходят на значительном расстоянии от населенных пунктов поселения.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Улично-дорожная сеть населённых пунктов представлена улицами и дорогами, в основном с асфальтовым, грунтовым и песчано-гравийным покрытием.

Таблица 1.-3 Основные магистрали г.п. Красный Бор

| № п/п | Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | пр. Ленина | 1,4 |
| 2 | пр. Советский | 1,9 |
| 3 | ул. Культуры | 1,6 |
| 4 | ул. Карла Маркса | 1.6 |
| 5 | ул. Комсомольская | 1,65 |

Основные магистрали 2-х полосного движения, как правило, имеют асфальтовое покрытие, тротуары, полосы озеленения. Большинство жилых улиц капитальной застройки также имеют твердое покрытие. В районе усадебной застройки улицы в основном грунтовые, без достаточного благоустройства.

Общая протяженность улично-дорожной сети в г.п. Красный Бор 31,2 км, в т.ч. с твердым покрытием 8,8 км. Плотность уличной сети составляет 0,065 км/га городской застройки.

Для хранения индивидуального транспорта имеется гаражей-боксов 100 единиц, в т.ч. капитальных – 100.

В городском поселении осуществляются пассажирские перевозки (таблица 1.-4). В настоящее время в поселении действуют 3 маршрута, обеспечивающих транспортную связь с г. Тосно и г. Колпино, а в летний период дополнительно и с дачным массивами. На направлении «ж.д. ст. Поповка – ж.д. ст. Колпино» работают маршрутные такси.

Таблица 1.-4 Автобусные маршруты, проходящие по территории Красноборского городского поселения

| № п/п | № маршрута | Маршрут следования. | Протяженность маршрута, км. | Тип подвижного состава. | Количество автобусов, ед. | Кол-во рейсов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | ж.д.ст. Поповка – садоводство «Мечта»(с 1 мая по 15 октября) | 15,0 | М2 | 1 | 4 |
| 2 | 4 | ж.д.ст. Тосно - ж.д. ст. Поповка - пос. Тельмана» | 41,3 | М2 | 1 | 10 |
| 3 | 611 | ж.д. ст. Поповка – ж.д. ст. Колпино | 20,0 | М2 | 3 | 62 |

Дорожное хозяйство и благоустройство территории

Согласно паспортным данным, общая площадь всех улиц, проездов, в поселении составляет 43,3 тыс. кв. метров. В течение ряда лет из-за недостатка средств не производится капитальный ремонт покрытия дорог, что неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке и безопасности движения. Значительного ремонта требуют также дороги с ПГС покрытием и грунтовые.

Решением совета депутатов от 15.12.2010 года № 58 принята муниципальная целевая программа «Благоустройство Красноборского городского поселения на 2011-2013 гг.».  Проблема  благоустройства Красноборского  городского поселения  является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. Средний гарантийный срок (до следующего ремонта) для асфальтобетонного покрытия составляет 7 – 9 лет. Однако  необходимые плановые ремонты проездов в зоне жилой застройки практически не выполнялись, в результате чего сложилась критическая ситуация, касающаяся неудовлетворительного состояния дворовых территорий. В настоящее время асфальтобетонные покрытия дворовых и внутриквартальных проездов имеют очень высокий износ.

В соответствии с муниципальной целевой программой запланировано:

- в 2011 г.:  ремонт дорожного покрытия : Культурный переулок, ул. Садовая;

- в 2012 г. - устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей 1-я Дорога-(1996 м2), 2-я Дорога-(2976 м2);

- в 2013 г.устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей3-я Дорога-(2700м2), 4-я Дорога (3484 м2).

## 1.3  Инженерная инфраструктура

Инженерные коммуникации на изученной территории в настоящий момент представлены сетями городских и районным систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, радиофикации и телефонизации и подключенными к ним инженерными сетями существующих объектов.

На территории городского поселения расположены промышленные предприятия различных отраслей экономики и объекты сельскохозяйственной инфраструктуры.

Водоснабжение

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды  населения составляет на расчетный срок –  4353,8 м3/сут, на первую очередь – 3229,0 м3/сут.

Система водоснабжения Красноборского городского населения создается как  объединенная хозяйственно-питьевая и производственно-противопожарная.

Схема водоснабжения остается прежней от системы Большого Невского и Малого Невского водоводов.

В числе первоочередных мероприятий необходимо произвести модернизацию насосной станции третьего подъема.

Также необходимо провести ряд мероприятий по улучшению условий водоснабжения и обеспечить население водой доброкачественного качества.

Для стабильного водоснабжения и надежной работы существующих насосных агрегатов предусматривается строительство нового узла сооружений третьего подъема. В составе сооружений рассматриваются насосная станция производительностью  2,0 тыс.м3/сут  и два резервуара чистой воды объемом 1000 м3 каждый.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

Прогнозируемые расходы сточных вод на расчетный срок составляют –2390,5 м3/сут, на первую очередь – 2193,4 м3/сут.

Предусмотрено устройство раздельной системы канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной и производственной застройки, поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

На территории поселка необходимо проложить сеть самотечных сборных коллекторов с устройством канализационной насосной станции с предполагаемым местом размещения на севере рядом с границей Красноборского городского поселения.

Отвод сточных вод от проектируемой КНС предусмотреть на проектируемые очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, где проводится полная биологическая очистка.

В дальнейшем планируется вывод существующих КОС и КНС из эксплуатации.

Теплоснабжение

Существующее положение

Обеспечение тепловых нагрузок существующей застройки жилищно-коммунального сектора, объектов культурно-бытового обслуживания п.г.т.Красный Бор осуществляется от 3 отопительных котельных:

-котельной «Красный Бор-1»,

- котельной «Красный Бор-2»,

-котельной «Красный Бор-3».

В д. Мишкино, д. Феклистово, д. Поркузи централизованные источники тепла отсутствуют, теплоснабжение обеспечивается от отопительных печей.

Проектные предложения

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора (ЖКС) предусматривается по всем видам теплопотребления - отопление и горячее водоснабжение.

Централизованное теплоснабжение предусматривается только для районов многоэтажной и средне этажной застройки от  модернизируемых существующих  теплоисточников.

Годовой расход тепла на нужды многоэтажного и среднеэтажного жилищного фонда, а также  объектов культурно-бытового обслуживания от централизованных теплоисточников составит на 1-ю очередь строительства -58,89 тыс.МВт/год (50,76 тыс.Гкал/год) , на расчетный срок – 73,2 тыс.МВт/год (63,1 тыс.Гкал/год)

На перспективу для обеспечения надёжности теплоснабжения Красноборского городского поселения необходима модернизация оставляемых в работе котельных, прокладка и реконструкция трубопроводов тепловых сетей, перевод теплоисточников на газовое топливо.

Для организации теплоснабжения в районах индивидуальной малоэтажной застройки, а так же блокированной, не обеспеченных централизованными теплоисточниками, предлагается внедрять прогрессивные индивидуальные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), работающие на газовом топливе.

Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Красноборского городского поселения осуществляется природным (г.п. Красный Бор) и сжиженным газом (д. Мишкино, д.Феклистово, д.Поркузи). Природный газ распределяется по потребителям через газораспределительную станцию ГРС «Никольское».

Основными потребителями природного газа являются:

- население, использующее газ на приготовление пищи на газовых плитах и для стирки белья в домашних условиях, а также для приготовления горячей воды в квартирах, оборудованных проточными водонагревателями, а в индивидуальном жилищном фонде – на приготовление пищи, для отопления от емкостных водонагревателей и, в некоторых случаях, для приготовления горячей воды;

- промышленные предприятия;

- отопительные котельные.

Проектные предложения

Перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) Красноборского городского поселения предусматривается в следующих направлениях:

- использование природного газа для существующих реконструируемых котельных;

- использование природного газа предприятиями;

- на индивидуально-бытовые нужды населения (пищеприготовление);

- использование природного газа в малоэтажном строительстве в качестве единого энергоносителя.

Процент охвата населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей и отопления принят 100%  - для малоэтажной индивидуальной и блокированной застройки во всех населенных пунктах Красноборского городского поселения.

Для поддержания надежной и бесперебойной работы системы газоснабжения Красноборского городского поселения необходимо обеспечить строительство новых ГРП высокого давления, строительство газопроводов в районы новой и существующей застройки, достигнуть полной газификации всех существующих и строящихся в настоящее время малоэтажных жилых домов.

В населенных пунктах Мишкино, Феклистово и Поркузи предлагается разместить  групповые установки СУГ.

Суммарные расходы газа по потребителям Красноборского городского поселения составят: на 1-ю очередь строительства – 112,41 млн. м3/год, на расчетный срок – 169,35 млн. м3/год.

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии Красноборского городского поселения являются коммунально-бытовые потребители и  мелкопромышленные потребители.

Электроснабжение Красноборского городского поселения осуществляется от электрических сетей ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ЛОЭСК»  через существующие ПС-110/35/10 -2х25  № 482 «Поповка, ПС-110/10 -2х25 № 500 «РЦ-11-110 кВ», ПС-35/10 -2х10 № 713 «РЦ-11-35 кВ» и ПС «Красноборская» -35/0,4 кВ-1 х 0,4».

Проектные предложения

ПС 35/10 кВ ЦПС (1х0,4 МВА) из-за недостатка мощности установленных на ней трансформаторов рекомендуется демонтировать, а потребителей перевести на новую ПС 110/10 кВ «Красноборская» с трансформаторами мощностью 2х40 МВА. с заходом на нее ВЛ 110  кВ.

Развитие воздушных линий ВЛ 35-110 кВ Тосненского района предусмотрено в соответствии с проработками ОАО ЭИЦ филиала «Севзапэнергосетьпроект-Западсельэнергопроект».

ВЛ 110 кВ , прокладываемая для подключения ПС 110/10 кВ «Красноборская», врезается в существующую ВЛ 110 кВ (ПС  № 3 – ПС  № 28)

Часть ВЛ 35 кВ  к ПС ЦПC «Красноборская» демонтируется.

## 1.4 Стратегические направления территориального развития Красноборского городского поселения

В соответствии со «Стратегическим планом социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2020 года» главной стратегической целью развития как Тосненского муниципального района, так и Красноборского городского поселения в его составе, является - повышение качества жизни населения. Эта цель предполагает решение следующих задач:

- повышение уровня и качества жилищных условий;

- улучшение демографической ситуации и воспроизводство трудовых ресурсов;

- обеспечение наиболее полной занятости населения;

- повышение уровня доходов и улучшения структуры потребления;

- обеспечение возможности пользования гарантированными качественными услугами здравоохранения, получения качественного образования и повышения культурного уровня граждан;

- укрепление здоровья населения;

- обеспечение качества среды проживания.

Важной стратегической целью является формирование благоприятных условий для долгосрочного экономического развития. Для этого необходимо:

- поддержание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата;

- проведение инвестиционной стратегии размещения новых промышленных производств на своей территории;

- развитие традиционных и становление новых отраслей территориальной специализации (промышленность, транспорт и логистика, туризм и рекреация);

-содействие развитию малого бизнеса.

Основной целью Программы социально-экономического развития Красноборского городского поселения на 2011-2013 годы является последовательное решение задач, направленных на комплексное социально-экономическое развитие поселения и улучшение качества жизни населения за счет развития производственного и инновационного потенциала поселения. Основными направлениями социально-экономического развития Красноборского городского поселения на период 2011 - 2013 годы являются:

- развитие Западной промышленно- складской зоны «Красноборская»;

- развитие системы поддержки инновационной деятельности;

- развитие социальной, инженерной, инновационной, транспортной и иных инфраструктур;

-повышение инвестиционной привлекательности;

- развитие систем здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения;

- развитие системы кадрового обеспечения промышленно-складской зоны;

- рациональное природопользование и обеспечение защиты окружающей природной среды.

Особенности и проблемы развития территории поселения, в основном, связаны с географическим положением его территории, влияющим на использование территориально-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов.

Территория первой очереди освоения производственно-складской зоны «Красноборская» расположена на землях населенных пунктов, в границах г.п. Красный Бор, общая площадь первой очереди освоения составляет 128,3 га. На данной территории планируется размещение объектов капитального строительства производственного назначения III-V классов опасности, складские здания и сооружения, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

# Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются чрезвычайные ситуации (ЧС) техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.

## 2.1 Природные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций

Красноборское городское поселение, как и весь Тосненский муниципальный район, находится вне зоны катастрофических природных явлений и процессов.

Возникновение ЧС природного характера возможно в случае возникновения неблагоприятных природных явлений и когда производственная или иная деятельность человека оказывает разрушающее  воздействие на окружающую природную среду.

Основными природными факторами и явлениями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на изучаемой территории являются:

- шквалистые ураганные ветры;

- ливневые дожди, крупный град;

- снегопады, обледенения, гололед, сильные морозы;

- лесные и торфяные пожары.

Шквалистые ураганные ветры. Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Возможно возникновение ситуации, когда прекращается функционирование  артезианских скважин, водонасосных станций, котельных и других предприятий жизнеобеспечения. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения и установки автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления пострадавших жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди, крупный град. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий,  садоводческих и огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди  могут сопровождаться выпадением крупного града размером до 5 мм. Выпадающий град приводит к гибели сельскохозяйственных культур и домашней птицы на полях сельскохозяйственных предприятий и в личных подсобных хозяйствах населения. Крупный град также может привести к разрушению кровли жилых домов и хозяйственных построек.

Сильные дожди, обильное снеготаянье и подъем уровня воды в реках приводит к следующим негативным последствиям:

- загрязнение почв;

- повышение уровня грунтовых вод;

- коррозия подземных металлических конструкций.

Снегопады, обледенения, гололед, сильные морозы. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района составляет 180 кг/см2.

Дорожная сеть поселения в результате обильных снегопадов и частых метелей подвергается снежным заносам. Резкие перепады температур, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре могут происходить обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи на территориях поселения, которое может привести их разрушению.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

Лесные и торфяные пожары. В летний период при сухой погоде с высокой температурой воздуха, а также из-за нарушения правил обращения с огнем населения поселения, членов садоводств и огородничеств, населения г. Санкт-Петербурга, выезжающего на отдых, сбор грибов и ягод в лесах складывается  сложная пожарная обстановка. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур в период с мая по июль прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности.

Для тушения лесных и торфяных пожаров требуется задействование большого количества сил и средств (техника различных наименований, финансовые, материальные и т.д.). Требуется проведение лесовосстановительных работ на значительных по площади территориях. Лесные пожары могут в плотную подходить к многоквартирной застройке и дачным постройкам, что вызовет возгорание жилых и хозяйственных построек поселения.

С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов на территории Красноборского городского поселения можно отнести – шквалистые ураганные ветры.

## 2.2 Техногенные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории Красноборского городского поселения может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Наибольшую опасность на территории Красноборского городского поселения представляют:

1. Потенциально опасные объекты:

-	СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» (прием,  обезвреживание  и  захоронение  промышленных  токсичных  отходов);

- ЛПДС «Красный Бор» (хранение нефтепродуктов) – 5 класс опасности;

2.Аварии на объектах, использующих в производстве аммиак (холодильные установки).

3. Взрывы и пожары на объектах различного назначения. Бытовые пожары в жилых зданиях, садоводствах и хозяйственно-бытовых строениях.

4. Аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, трубопроводном, воздушном.

5. Производственная и иная деятельность человека, приводящая к возникновению чрезвычайных ситуаций экологического характера.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что большая территория Красноборского городского поселения находится в зонах возможных слабых разрушений от категорированного города особой важности – Санкт-Петербург и полностью входит в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) от него.

Определенную опасность для территории представляет радиационно-опасный объект, расположенный вне городского поселения – Ленинградская АЭС. При возможной аварии на ЛАЭС без разрушения ядерного реактора (гипотетическая авария) с выбросом в окружающую среду значительного количества радиоактивных аэрозолей общая площадь заражения (загрязнения) при направлениях ветра от 190 до 360 град. и скоростью ветра 25 км/час может составить до 900,0 км2. В зоне возможного радиоактивного заражения может оказаться вся территория поселения.

На сельскохозяйственных угодьях, зараженных радиоактивными  веществами, необходимо проведение специальных агротехнических мероприятий в целях уменьшения поступления из почвы в растения биологически опасных радиоизотопов. Требуется проведение дезактивации зданий, сооружений различного назначения, автодорог.

При возможной аварии на ЛАЭС с разрушением ядерного реактора (общая авария) с выбросом радиоактивных веществ и выносе радиоактивных аэрозолей при направлениях ветра от 190 до 360 град. и скоростью ветра 25 км/час радиоактивному заражению (загрязнению) может быть подвергнуто территория Красноборского городского поселения с уровнями радиации на местности от 1 000 млр / час (1 рентген) до 50 000 млр / час (50 рентген).

Вблизи территории Красноборского городского поселения расположен потенциально опасный взрывопожарооопасный объект 5 класса опасности – ГП завод «Сокол» в г.Никольское. От ближайшего населенного пункта Красноборского городского  поселения д. Мишкино завод «Сокол» удален более чем на 3,5 км, таким образом вероятность воздействия поражающих факторов при ЧП на данном объекте на населения Красноборского городского поселения невелика.

Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Природоохранное Предприятие «Полигон «Красный Бор» имеет большую значимость для формирования медико-экологической напряженности не только в Красноборском городском поселении, но и в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. За 30-летний период эксплуатации на его территории было захоронено более 1 млн. 800 тыс. тонн токсических отходов (таблица 2.2-2). ПТО располагается в 30 км от центра г.Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от г.п. Красный Бор, д. Мишкино, д. Феклистово. В настоящее время отсутствуют эффективные технические решения по утилизации и обезвреживанию токсичных промышленных отходов. Технологии переработки опасных отходов в основном базируются на методе термической деструкции, использование которого связано с дополнительным загрязнением атмосферного воздуха и прилегающей территории, после чего происходит их захоронение

В пределах 3-х километровой зоны вокруг полигона Красный Бор, так и за ее пределами загрязнение атмосферного воздуха создает риск химического загрязнения, что представляет опасность для здоровья населения. Привносимый полигоном «Красный Бор» риск для здоровья населения, связанный с загрязнением атмосферного воздуха, можно расценивать как допустимый лишь на границе и за пределами трехкилометровой зоны (нормативные значения приемлемого риска: канцерогенный - 0,00001, хронический 0,02-0,05, немедленных эффектов - 0,05).

Основную опасность полигон «Красный Бор» представляет в случае возникновения климатических катаклизмов (ливневые дожди, высокий паводок), в результате которых огромное количество токсичных веществ может попасть в р. Нева, которая является источником водоснабжения, как Санкт-Петербурга, так и прилегающих муниципальных районов области.

В результате многолетних исследований на полигоне «Красный Бор» Маровой А.В.(Российский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург) разработаны сценарии развития аварийных ситуаций и методические рекомендации по управлению рисками возникновения ЧС на полигоне «Красный Бор». В таблице 2.2-1 представлено 9 сценариев развития возможных аварийных ситуаций и мероприятия по снижению рисков, которые позволят снизить опасность и зону воздействия данного объекта на прилегающие территории.

Таблица 2.2-1 – Меры по снижению рисков ЧС  на полигоне «Красный Бор»

| Первоочередные (текущие) меры | Долгосрочные (стратегические) меры |
| --- | --- |
| Сценарий № 1 аварийной ситуации - Отказ дамб обвалования карт ( уровень риска низкий) |  |
| Меры по снижению негативного эффекта: 1. Создание (проектирование и строительство) установок по переработке содержимого карт-котлованов для снижения их уровня не менее чем на 5 м от действующего уровня | Реконструкция или ликвидация карт в соответствии с принятым долгосрочным комплексным планом развития |
| 2. Поддержание дамб карт-котлованов в рабочем состоянии с ежегодным профилактическим обследованием |  |
| Реализация аварийной ситуации: Изоляция обводного канала от магистрального (закрытие запорного устройства на входе в магистральный канал), сбор загрязненной воды и возврат ее в карту |  |
| Сценарий № 2 - Нарушение герметичности подземного глиняного массива (уровень риска низкий) |  |
| Меры по предотвращению или снижению негативного эффекта: нет | Реконструкция или ликвидация карт в соответствии с принятым долгосрочным комплексным планом развития |
| Сценарий № 3 - Фильтрация загрязненных сточных вод ( уровень риска очень высокий ) |  |
| Меры по снижению негативного эффекта: Раздельное отведение слабозагрязненных ливневых сточных вод с окраинных частей территории от высокозагрязненных вод с внутренней части территории полигона | 1. Реконструкция, строительство и запуск построенной системы сбора и очистки ливневых сточных вод в рамках комплексного плана 2. После ликвидации источников аварийной ситуации рекультивация почв, удаление загрязненных донных отложений в магистральном канале |
| Сценарий № 4 - Атмосферный перенос от объектов обращения с отходами ( уровень риска высокий ) |  |
| Меры по снижению негативного эффекта: Закрытие поверхности карт № 64 и 68 специальными материалами малого веса и большого объема | Ликвидация карт и УТО в рамках долгосрочного комплексного плана развития |
| Сценарий № 5 - Возникновение возгорания на карте размещения отходов (уровень риска низкий) |  |
| Меры по предотвращению негативного эффекта: Обеспечение входного контроля и проверки соответствия состава поступающих отходов, соблюдение техники безопасности и технологических регламентов предприятия | Реконструкция или ликвидация карт в соответствии с принятым долгосрочным комплексным планом развития |
| Реализация аварийной ситуации: Обеспечение работы автономной установки ранней ликвидации возникших возгораний с применением специальных средств тушения |  |
| Сценарий № 6 - Аварии при транспортировке и размещении отходов (уровень риска очень низкий) |  |
| Меры по предотвращению или минимизации негативного эффекта: Штатный контроль безопасности транспортных средств | Внедрение безопасной упаковки, минимизирующей риски дорожных инцидентов с загрязнением окружающей среды |
| Реализация аварийной ситуации: Рекультивация пострадавшего участка |  |
| Сценарий № 7 Выброс загрязняющих веществ в результате экстремальных природных явлений или событий техногенного характера (уровень риска очень низкий) |  |
| Меры по предотвращению или снижению негативного эффекта: Нет | Реконструкция или ликвидация карт в соответствии с принятым долгосрочным комплексным планом развития |
| Реализация аварийной ситуации: Рекультивация пострадавших территорий |  |
| Сценарий № 8 - Аварии при осуществлении процессов переработки отходов (уровень риска очень низкий) |  |
| Соблюдение техники безопасности и технологических регламентов предприятия, обеспечение строгого контроля поступающих на переработку отходов | Внедрение современных экологически безопасных технологий переработки отходов |
| Сценарий № 9 – Инциденты на рекультивируемых картах (уровень риска низкий) |  |
| Меры по предотвращению или снижению негативного эффекта: нет | Сооружение противофильтрационного экрана на всей территории полигона в рамках долгосрочного комплексного плана развития |
| Реализация аварийной ситуации: Подсыпка пористыми инертными материалами |  |

В таблице 2.2-2 представлена характеристика потенциально опасных объектов (ПОО) Красноборского городского поселения

Пожаровзрывоопасные объекты

К пожаровзрывоопасным объектам расположенным на территории городского поселения, относится магистральный газопровод, по которому транспортируется природный горючий газ под высоким давлением. Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из повреждённого участка. Наиболее опасными участками магистральных газопроводов являются участки пересечения газопроводов с железными и автомобильными дорогами.

Ко второму уровню опасности следует отнести газораспределительные станции, предназначенные для снижения давления газа, поступающего из магистральных газопроводов, в зависимости от требований потребителя.

К пожаровзрывоопасным объектам также относится линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Красный Бор» (потенциально опасный объект), которая предназначена для приёма нефтепродуктов (бензин, топливо ТС-1 и дизельное топливо) с НПЗ «Кириши», их хранения и дальнейшей перекачки по трубопроводам низкого давления. Перекачивающая станция находящаяся в 4,5 км к юго-западу от г.п. Красный Бор имеет самый большой в регионе резервуарный парк и систему налива нефтепродуктов в автоцистерны (таблица 2.2-2). На ЛПДС «Красный Бор» единовременно может храниться до 85 тыс. тонн бензина и до 65 тыс. тонн дизельного топлива.

К декларируемому объекту относится магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Кириши-Санкт-Петербург», участок которого проходит по территории городского поселения. Нефтепродуктопровод обеспечивает транспорт нефтепродуктов с Киришского НПЗ потребителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и на экспорт через Морской торговый порт.

Район расположения трассы МНПП характеризуется широкой сетью автомобильных дорог с твёрдым и гравийным покрытием, а также грунтовых дорог. МНПП проходит вдоль федеральной автомобильной трассой Москва - Санкт-Петербург, до ЛПДС «Красный Бор» имеется автомобильная дорога с твёрдым покрытием.

Из-за наличия в эксплуатации значительной части физически устаревшего оборудования возможно возникновение аварий на газопроводах с утечкой природного газа в атмосферу с последующим его возгоранием. Наиболее опасными участками являются места нахождения задвижек на стыках газопроводов, а также ГРС и ГРП.

Таблица 2.2-2 – Характеристика потенциально опасных объектов (ПОО) Красноборского городского поселения

| Наименование ПОО | Виды потенциально опасных веществ и объём | Площадь ПОО, га | Зона поражающего воздействия, м | Расстояние до ближайших населенных пунктов | Количество населения проживающего в зоне возможного поражения | Размер СЗЗ, м | Численность наибольшей работающей смены, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТО «Красный Бор» | Смесь отходов органических и неорганических, твердые, пастообразные и жидких отходы, отходы содержащие ртуть, цианиды, мышьяк, кадмий и другие сильнодействующие ядовитые вещества - более 1,8 млн.т; нефтепродукты – 10 тонн. | 73 | В границах промышленной площадки | 1,2 км до д. Феклистово и д. Мишкино | 0 | 1000 | 123 |
| ЛПДС «Красный Бор» | Бензин – 85 тыс. тонн Дизельное топливо – 65 тыс. тонн | 30,5 | 100 | 4,2 км до г.п.Красный Бор | 0 | 200 | 47 |

Пожары.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на производственных площадках, АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

Аварии на транспорте

Железнодорожный транспорт. По территории городского поселения проходит 10 км участок грузопассажирской железной дороги Москва – Санкт-Петербург. Железная дорога на всём протяжении двухпутная, электрифицированная. По железной дороге осуществляется перевозка нефтепродуктов различных наименований и других государственных грузов, загруженность железной дороги высокая.

При возникновении эксплуатационно-технических неисправностей в подвижном составе или на  железнодорожном полотне, а также при нарушении правил перевозок потенциально опасных грузов может привести к возникновению локальных или местных чрезвычайных ситуаций. Возникновение чрезвычайной ситуации, связанной с транспортировкой нефтепродуктов, может привести к локальному заражению (загрязнению) местности, пожарам. Наиболее опасными могут быть чрезвычайные ситуации, произошедшие в населенном пункте Красный Бор. Многие жилые дома  расположены менее 50 м. от железной дороги. Вследствие того, что железная дорога непосредственно подступает к лесному массиву, будет затруднен подъезд специальной и другой техники в район возникновения ЧС.

Автомобильный транспорт. Из-за технических неисправностей транспортных средств, нарушения правил дорожного движения на автодорогах происходит большое количество ДТП, связанных с гибелью и уроном для здоровья людей.

По федеральной автомобильной дороге М-10 Москва – Санкт-Петербург, также как и по железной дороге Москва – Санкт-Петербург, проходят пути транспортировки опасных грузов. В случае возникновения ДТП со спецавтотранспортом, перевозящим радиоактивные отходы, АХОВ, нефтепродукты может привести к локальному радиоактивному (химическому) загрязнению (радиусом 100-150 м. и уровнем радиации до 0,5 млр/час) (заражению) местности, возникновению пожаров. Наиболее опасны ДТП в населенных пунктах.

Воздушный транспорт. На территории городского поселения проходят коридоры пролёта воздушных судов производящих посадку в аэропортах Пулково в г. Санкт-Петербург.

Происшествие на воздушном судне (пожар, разрушение отдельных конструктивных элементов, полное разрушение судна, падение на землю) может вызвать гибель людей находящихся на борту. Падение судна на населенный пункт может вызвать возникновение очагов пожаров, разрушение строений и жертвы. Осуществление спасательных мер затруднено в случае падения воздушного судна в лесном массиве, на болото.

Чрезвычайные ситуации экологического характера. Производственная и иная деятельность человека оказывает разрушающее воздействие на окружающую природную среду. Вдоль автодорог почвы загрязнены свинцом, органическими веществами, нефтепродуктами. Водные объекты загрязняются нефтепродуктами, азотом, фосфором, тяжелыми металлами, ПАВ. К предприятиям 1 класса опасности в соответствии с классификацией СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» относится СПбГУПП «Полигон «Красный Бор».

# Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 3.1 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

Мероприятия по защите от подтопления.

Мероприятия по защите от подтопления разработаны на основе СНиП 2.01.15.-90.

Подтопления зданий и сооружений на территории поселения может возникнуть в результате выпадения большого количества или активного снеготаяния. Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

Повышение грунтовых вод изменяет гидрогеологические свойства и несущую способность почв, для обеспечения необходимой устойчивости и безопасности проектируемых  зданий и сооружений должны предусматриваться такие мероприятия как гидроизоляция фундаментов, использование сваи, сплошной (плитный) фундамент.

Мероприятия по защите от ветрового воздействия – элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.

Мероприятия по защите от прямых ударов молнии – устройство систем молниезащиты и заземления.

Мероприятия по защите от лесных пожаров.

При организации пожарной безопасности в лесах лесничества необходимо учитывать требования приказа МПР России от 06.02.2008 № 32 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 (ред. от 26.01.2012) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

Для разработки противопожарных мероприятий произведено распределение лесов по классам пожарной опасности. Пожарная опасность лесов лесничества определялась в соответствии с Классификацией природной пожарной опасности лесов, утвержденной приказом МПР России от  06.02.2008 № 32.

Таблица  3.1-1 Распределение лесов Красноборского участкового лесничества по  классам пожарной опасности, площадь, га

| Площадь по классам природной пожарной опасности |  |  |  |  | Итого | Средний класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| − | 1317 | 5709 | 526 | − | 7552,0 | 2,9 |

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения. Красноборское участковое лесничество входит в состав наиболее пожароопасных лесничеств Тосненского муниципального района. Для обеспечения пожарной безопасности лесов необходима разработка генерального плана противопожарного устройства лесничества. Необходимо предусмотреть обводнение пожароопасных торфяников и создание противопожарных барьеров (заслонов).

Для тушения лесных и торфяных пожаров требуется привлечение большого количества сил и средств (техника различных наименований, финансовые, материальные и т.д.). Требуется проведение лесовосстановительных работ на значительных по площади территориях. Лесные пожары могут вплотную подходить к многоквартирной застройке и дачным постройкам, что вызовет возгорание жилых и хозяйственных построек поселения.

Лесные массивы вплотную подходят к жилой застройки г.п. Красный Бор в южной частях населенного пункта. В юго-западной и западной частях городского поселения в опасной близости от леса находятся садоводческие и дачные постройки.

С целью предотвращения лесных и торфяных пожаров необходимо осуществления ряда мероприятий включающих запрет на:

- разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла;

- засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

Для борьбы с пожарами особое значение имеют препятствие для огня (разрывы, заслоны, минерализованные полосы, канавы), а также дороги противопожарного значения. При этом естественные и искусственные преграды должны соединяться между собой, образуя замкнутые блоки.

## Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Согласно требований действующих нормативных документов, на территории, где образуются зоны опасности, определенные требованиями СНиП 2.01.51-90, в «особый» период укрытие наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работу в военное время, а также трудоспособного населения на территории Ленинградской области предусматривается в защитных сооружениях гражданской обороны – противорадиационных укрытиях и убежищах ГО.

На территории Красноборского городского поселения на данный момент защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют. Потребность в защитных сооружениях на 5034 человека.

В качестве мероприятий по защите людей от воздействия факторов ЧС при отсутствии защитных сооружений, целесообразнее всего применять мероприятия по эвакуации и рассредоточению населения.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений по существующим и проектируемым направлениям улично-дорожной сети. Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории. Внутренние технологические проезды и проезды общего назначения соединяются с магистралями устойчивого функционирования.

Разработка «плана желтых линий».

Согласно расчетам, выполненных в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, границы зон возможного распространения завалов составят:

- 1 этажные здания		 – 1,95 м;

- 2 этажные здания		 – 3,9 м;

- 3 этажные здания 		 – 5,85 м;

- 4 этажные здания 		 – 7,8 м;

- 5 этажные здания 		 – 9,75 м;

- 6 этажные здания 		 – 11,7 м;

- 7 этажные здания 		 – 13,65 м;

- 8 этажные здания 		 – 15,6 м;

- 9 этажные здания 		 – 17,55 м;

- 10 этажные здания		 – 19,5 м;

На основе указанных расчетов предусматривается размещение зданий вблизи магистралей устойчивого функционирования с учетом обеспечения ширины не заваливаемой части магистралей при разрушении зданий равной не менее 7 метров.

С учетом вышеприведенных расчетов определено, что вся дорожная сеть Красноборского городского поселения, на данный момент, соответствует данным параметрам и может быть использована как магистрали устойчивого функционирования.

## 3.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Красноборское городское поселение на данный момент не имеет своего пожарного депо, пожарную безопасность поселения обеспечивают пожарные подразделения расположенные в соседних муниципальных образований (ПЧ-111 г. Никольское).

В соответствии с нормами Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, на территории Красноборского городского поселения в г.п. Красный Бор генеральным планом на первую очередь предлагается строительство пожарного депо II типа на 6 автомобилей со всей необходимой материально технической базой в соответствии с требованиями НПБ 101-95. При выборе типа и количества пожарного депо учитывалось развитие большой промышленной зоны расположенной в центральной части городского поселения вдоль автомобильной дороги «Россия».

Размещение пожарного депо планируется на первую очередь в центральной части г.п. Красный Бор, на пересечение улиц Воскова и Вокзальной, рядом с железной дорогой Москва – Санкт-Петербург, генеральным планом предусматривается выделение земельного участка.

Также необходимо разместить ведомственную пожарную часть, ориентировочно IV типа, на территории полигона токсичных отходов «Красный Бор», так как данная промышленная площадка находится вне зоны нормативного охвата подразделениями пожарной охраны, со стороны г.п. Красный Бор отсутствует автомобильный подъезд к полигону. На данной промышленной площадке неоднократно происходили возгорания хранящихся нефтепродуктов и других продуктов нефтехимической промышленности.

Согласно Федеральному закону  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут. При средней скорости пожарной автомашины 35-45 км/час и затраты времени на сборы и выезд из пожарного депо, мы получаем «радиус» доступности в 4-5 км. Зона охвата проектируемого пожарного депо (показана на «Схеме обеспечения пожарной безопасности») включает всю существующую жилую застройку г.п. Красный Бор и близлежащие территории. В неохваченных данной зоной садоводствах предлагается организация добровольных пожарных дружин.

Расстояния от пожарного депо до социально-значимых объектов составят:

- до МОУ «Средняя общеобразовательная школа» г.п. Красный Бор – 1,1 км;

- до Красноборской больницы – 1,4 км;

- до детского сада – 1 км;

- до Дома культуры г.п. Красный Бор – 0,5 км.

После строительства проектируемой автодороги в г.п. Красный Бор между улицами Краснослободская и 2-я Красная дорога вдоль железной дорогой Москва – Санкт-Петербург, зона охвата пожарного депо значительно увеличится в восточном направлении и охватит д. Мишкино, д. Поркузи и часть садоводческих участков.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом населенного пункта. Системы водоснабжения, обеспечивающие и противопожарные нужды, следует проектировать исходя из расчетов расхода воды на тушение пожара.

Для г.п. Красный Бор с прогнозной численностью населения – 10000 чел. на расчетный срок и с зонами малоэтажной и среднеэтажной застройки система противопожарного водоснабжения должна обеспечивать расход воды равный 15 л/с в соответствии с нормами Федерального закона  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, приложение 7. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч для зданий I и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем, с помещениями категорий Г и Д-2ч.

Для тушения пожаров в г.п. Красный Бор генеральным планом предусмотрено строительство сети пожарных гидрантов совмещенных с системой хозяйственного водоснабжения. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более.

При наличии в городском поселении двух пожарных автоцистерн с установленными на них пожарами насосами НПЦ-40/100 или НП-40УВ для обеспечения требуемых норм пожаротушения необходимо, чтобы пожарные гидранты располагались на расстоянии не более 180 м друг от друга.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности» (ППБ 01-2003) пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Согласно требованиям Федерального закона  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров включая тротуар, примыкающий к проезду. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 на 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Пожарные резервуары и водоемы

При отсутствии пожарного водопровода допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел. (СНиП 2.04.02-84*). Для населенных пунктов д. Мишкино, д. Поркузи, д. Феклистово Красноборского городского поселения целесообразно предусмотреть открытые пожарные водоемы, они должны располагаться на расстоянии не более 200 м при наличии автонасосов, при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп. Объем воды необходимый для тушения пожара составляет 108 м3 исходя из длительности тушения одного пожара – 3 часа и расхода воды на пожаротушение – 10 л/с, при застройке населенного пункта зданиями до 2 этажей включительно независимо от степени их огнестойкости. Учитывая испаряемость и образование льда объем пожарных водоемов должен составлять не менее 150 м3. Количество пожарных водоемов должно быть не менее двух в населенном пункте, при этом в каждом из них должно храниться 50  объема воды на пожаротушение.

В д. Поркузи количества существующих водоемов достаточно для пожаротушения, необходимо их чистка и обустройства соответствующего подъезда для пожарных машин. В д. Мишкино генеральным планом предлагается создание двух пожарных водоемов в восточной и западной частях деревни, емкостью не менее 150 м3 каждый. В д. Феклистово имеется один водоем пригодный для пожаротушения, который требует чистки, генеральным планом предлагается создание еще одного пожарного водоема в это деревне.

На территории г.п. Красный Бор имеется один пожарный водоем, расположенный у улицы 9-я дорога, около дома № 7. Требуется чистка пруда.

Вся территория поселения достаточно обеспечена искусственными водоемами с возможностью использования их для тушения пожаров из расчета 3 тыс.м3 на 1 км2 территории. Перечень прудов, которые могут быть использованы в качестве пожарных водоёмов, на территории городского поселения представлен в таблице 3.3-1.

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3-5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с облегченным усовершенствованным покрытием. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТу 12.4.009-83.

На территории поселения уже имеется значительное количество водоемов, как в жилой зоне, так и в садоводческой, необходимо провести анализ их современного состояния с последующим доведением их до требуемых норм по количеству и техническому обустройству.

Таблица 3.3.-1 Перечень прудов, пригодных для организации пожарных водоёмов Красноборского городского поселения

| № п/п | Адрес | Требуемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Бадаевская, в начале | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 2. | ул. Вокзальная, вокзал | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 3. | ул. Воскова, д.8 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 4. | ул. Дзержинского, д. 1а | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 5. | ул. 3-я дорога, д.50 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 6. | ул. 8-я дорога, д.13, 36/16 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 7. | ул. 9-я дорога, д. 7, БВЛ | Требуется чистка |
| 8. | ул. 10-я дорога, д. 38 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 9. | ул. Игнатьевская, в конце | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 10. | ул. Колпинская | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 11. | ул. Комсомольская, д. 2, 7, 9, 12, 18, 23, 17 к. 2 |  |
| 12. | ул. Красная дорога, д. 90 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 13. | ул. Красный проспект, д. 60 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 14. | ул. 2-я Красная дорога | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 15. | пр. Красноборский (угол 3-й дороги) | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 16. | ул. Красноборская, д. 50 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 17. | ул. Культуры (бывший ДК) | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 18. | ул. Культуры, д. 13 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 19. | пр. Ленина, д. 34/16 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 20. | ул. Колхозная, в конце | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 21. | ул. Народная, д. 8, 25 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 22. | ул. Октябрьская | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 23. | ул. Полярная, в конце | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 24. | ул. Советская (угол ул. Вокзальной и ул. Детскосельской) | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 25. | пр. Советский, д.94 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 26. | пр. Энгельса, д. 62 | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 27. | микрорайон «Марковка» | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 28. | микрорайон « РЦ-11» | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 29. | д. Мишкино | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 30. | д. Феклистово | Дополнительных мероприятий не требуется |
| 31. | д. Поркузи | Дополнительных мероприятий не требуется |

# Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Согласно требованиям действующих нормативных документов, на территории, где образуются зоны опасности, определенные требованиями СНиП 2.01.51-90, в «особый» период укрытие наибольшей работающей смены предприятий, а также трудоспособного населения на территории Красноборского городского поселения предусматривается в защитных сооружениях гражданской обороны – противорадиационных укрытиях (ПРУ) и убежищах ГО.

На территории Красноборского городского поселения расположено два ведомственных  убежища вместимостью по 100 человек каждый, при потребности городского поселения в защитных сооружениях ГО на 4279 человека. Первое убежище расположено по адресу г.п. Красный Бор, Комсомольская ул., д. 6 находящееся введенье ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть (РЦ-11)» , второе убежище находится введенье  ЛПДС «Красный Бор» и расположено его территории (центральная перекачивающая станция), оба убежища готовы к приему работников данных предприятий и населения.

Исходя из прогнозной численности населения на расчетный срок, расчет вместимости защитных сооружений ГО выглядит следующим образом:

- прогнозная численность населения 10075 человек;

- норма площади пола основных помещений в ПРУ на одного укрываемого – 0,5 м2 (при двухъярусном расположении нар);

- требуемая площадь защитных сооружений на расчётный срок составляет – 5037,5м2, с учётом существующих убежищ общей вместимостью 200 человек, на расчётный срок необходимо построить и обустроить защитные сооружения общей площадью – 4937,5 м2.

Количество, места расположения и вместимость защитных сооружений ГО должны определяться при разработке Планов гражданской обороны и защиты населения Красноборского городского поселения, с учетом их шаговой доступности и возможного приема эваконаселения.

Генеральным планом предлагается создание убежищ ГО в подвальных помещениях зданий в районах нового строительства, а также приспособление подвальных помещений и цокольных этажей под убежища ГО, существующих зданий при их реконструкции или ремонте.

Убежища  следует располагать в пределах  радиуса   сбора  и местах наибольшего сосредоточения  укрываемого  персонала (населения).  Радиус   сбора   укрываемых   в   убежищах следует принимать при застройке территории малоэтажными зданиями – 500м, а многоэтажными – 400 м.

Время заполнения убежищ не должен превышать 15 мин. В тех случаях, когда группы  укрываемых  оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать укрытие их в близлежащем убежище, имеющем тамбуры-шлюзы во входе. Срок заполнения не должен превышать 30 минут.

Жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток (за исключением убежищ, размещаемых в зонах возможных сильных разрушении вокруг АС). Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим).

В качестве мероприятий по защите людей от воздействия факторов ЧС, помимо укрытия населения в защитных сооружениях, применяются мероприятия по эвакуации и рассредоточению населения.

## Эвакуация населения

Всё население Красноборского городского поселения эвакуируется в загородную зону при общей эвакуации. Общая эвакуация производится в отношении всех категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. Загородная зона  располагается в границах Тосненского муниципального района вне зон возможных разрушений и возможного опасного радиационного загрязнения (27 км от Санкт-Петербурга).

Эвакуация населения планируется комбинированным способом, который заключается в вывозе в безопасную зону части эвакуируемого населения всеми видами имеющегося транспорта с одновременным выводом остальной его части пешим порядком. Используется транспорт, не занятый воинскими и другими особо важными перевозками, независимо от формы собственности.

Для определения очередности вывода (вывоза) эвакуируемого населения и четкого планирования его размещения в безопасной зоне всё эвакуируемое население распределяется по трем группам:

1-я группа (рассредоточиваемое население) - рабочие и служащие организаций, продолжающие свою производственную деятельность в военное время в поселении, а также обеспечивающие его жизнедеятельность;

2-я группа (эвакуируемое трудоспособное население) - рабочие и служащие организаций, прекращающих деятельность в военное время в поселении или переносящих ее в безопасную зону;

3-я группа - остальное эвакуируемое население. Основная часть населения, отнесенная к этой группе, может быть вывезена заблаговременно (до начала общих эвакомероприятий) по частичной эвакуации.

Для планирования, подготовки и проведения эвакуации в органах местного самоуправления и организациях заблаговременно в мирное время создаются:

- эвакуационные комиссии (территориальные и объектовые);

- сборные эвакуационные пункты;

- группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения;

- приемные эвакуационные пункты;

-администрации пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей на транспорт;

- оперативные группы.

Сборные эвакуационные пункты создаются для сбора и учета эвакуируемого населения, организованной отправки его в безопасные районы, расположенные вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и подготовленная для обеспечения жизнедеятельности местного и эвакуированного населения.

На территории Красноборского городского поселения сборных эвакуационных пунктов нет (по данным местной администрации), количество, емкость и расположение сборных эвакуационных пунктов определяет местная эвакуационная комиссия совместно с органом управления ГОЧС Тосненского муниципального района при разработке Плана эвакуации Красноборского городского поселения. Для организации сборных эвакуационных пунктов отводятся административные здания, спортивные стадионы, образовательные учреждения, дома культуры.

Для сбора населения подлежащего эвакуации, генеральным планом предлагаются следующие возможные места расположения сборных эвакуационных пунктов Красноборского городского поселения:

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа» г.п.Красный Бор;

- Муниципальное учреждение здравоохранения «Красноборская больница».

- Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» г.п. Красный Бор (после его строительства);

Основными транспортными путями эвакуации населения являются федеральная трасса Москва – Санкт-Петербург, в сторону Москвы и железная дорога Москва – Санкт-Петербург, в сторону Москвы. Также при необходимости возможна эвакуация населения по региональной автомобильной дороге Ям-Ижора – Никольское в сторону г.Никольское.

Ввод аварийно-спасательных сил и средств на территорию Красноборского городского поселения производится по транспортным путям: федеральная трасс Москва – Санкт-Петербург,  железная дорога Москва – Санкт-Петербург, автомобильная дорога Красный Бор – Никольское.

В случае радиоактивного заражения (загрязнения) территории поселения необходимо предусмотреть места санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. В соответствии с требованиями п. 10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные,  а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

Размещение эвакуируемого населения планируется на территории Тосненского района за пределами зоны возможных малых разрушения и опасного радиоактивного заражения (загрязнения) от категорированного города «особой группы» в приемных эвакуационных пунктах, предназначенных для организации приема, учета и размещения эвакуируемого населения. Для размещения эвакуируемого населения используются здания общественного пользования:  клубы,  дома  культуры,  а летом и школы. При недостатке жилья  могут  строиться  палаточные  городки  или  (в  крайнем случае) возводятся  другие  временные  сооружения:  шалаши,  дощатые бараки, а зимой землянки.

## 4.2 Мероприятия по световой маскировке

Красноборское городское поселение находится в зоне световой маскировки, также как и вся территория Ленинградской области. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СНиП 2.01.53-84) необходимо предусмотреть световую маскировку в двух режимах – частичного и полного затемнения в установленные сроки. При этом режим частичного затемнения рассматривается как подготовительный этап к введению режима полного затемнения.

Для выполнения мероприятий по световой маскировки на территории поселения предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка зашторивающих устройств, предусмотренных  СНиП 2.01.53-84, на проемы зданий  и сооружений.

При введении режима частичного затемнения освещение территорий стадионов, подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения должны отключаться от источников питания или электрических сетей. При этом исключается возможность их местного включения. Одновременно следует предусматривать снижение уровней наружного освещения городских и поселковых улиц, дорог, площадей, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов до нормативов,  установленных в  СНиП 2.01.53-84.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и  отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

В режиме полного затемнения световые приборы должны удовлетворять следующим требованиям:

- весь световой поток светильников должен быть направлен в нижнюю полусферу;

- создаваемая светильниками освещенность поверхностей не должна превышать 0,2 лк;

- светильники должны иметь защитный угол не менее 15° и жесткое крепление, исключающее возможность изменения их положения под воздействием ветра со скоростью до 40 м/с;

- светильники следует размещать так, чтобы их световой поток не падал на стены строений и другие вертикальные поверхности; их установка вблизи поверхностей с зеркальным характером отражения не допускается.

- для переносных осветительных фонарей – освещенность не более 2 лк, размер  светового пятна на расстоянии 1 м от освещаемой поверхности не более 1 м2.

Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 – 3.18 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

В режиме полного затемнения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу воздушная тревога, применяется электрический способ маскировки — полное отключение освещения.

Управление освещением территорий населенных пунктов производится централизованно из пунктов управления освещением с помощью средств, указанных в СНиП 2.01.53-84. Включение и отключение наружного освещения предприятий также производится из пунктов централизованного управления предприятия.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного объекта.

## 4.3 Система оповещения

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

На муниципальном уровне создается местная система оповещения. На объектовом уровне создается локальная система оповещения (в районе размещения потенциально опасного объекта). Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения информации (распоряжений) и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданного муниципальным образованием;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории поселения;

- средств гражданской обороны на территории муниципального образования;

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории муниципального образования.

При авариях (катастрофах), прогнозируемые последствия которых не выходят за границы потенциально опасного объекта, оповещаются:

- руководители и персонал объекта;

- объектовые силы и службы гражданской обороны;

- оперативные дежурные службы органов управления по делам ГОЧС субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

При авариях, прогнозируемые последствия которых выходят за границы потенциально опасного объекта, дополнительно оповещаются:

- персонал (руководители, дежурные службы) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

- население, проживающее в зоне действия локальной системы оповещения.

Система оповещения Красноборского городского поселения входит в состав системы оповещения Тосненского муниципального района с центром в г. Тосно. По данным предоставленным администрацией поселения система оповещения населения состоит из сирены установленной на здании администрации Красноборского городского поселения в г.п. Красный Бор и громкоговорителей расположенных на: ул. Комсомольская, угол 9-й дороги и пр. Красноборского, ул. Горская, в настоящий момент громкоговорители находится в нерабочем состоянии.

Генеральным планом поселения предлагается  предусмотреть возможность подачи сигналов оповещения с местного пульта управления  расположенного в дежурной службе администрации муниципального образования. Также необходимо произвести мероприятия по восстановлению и модернизации существующей системы громкоговорителей с  увеличением зоны охвата их действия. Для увеличения охвата населения системой оповещения генеральным планом предлагается установить дополнительные современные громкоговорители по следующим адресам:

- угол 3-й дороги и проспекта Энгельса;

- угол 8-й дороги и Большого проспекта;

- ул. Дзержинского;

- 3-я Красная дорога.

Система оповещения городского поселения должна иметь полное программное и аппаратное сопряжение с ТАСЦО Ленинградской области. Взамен аналоговой связи необходимо внедрение новой системы, работающей на основе оптоволоконных сетей, однако необходимо оставить и поддерживать в рабочем состоянии аналоговую систему в качестве дублирующей.

Генеральным планом поселения предлагается установить локальные системы оповещения на потенциально опасных объектах поселения, это:  СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» и ЛПДС «Красный Бор».

Для наружного оповещения применяются точечные системы П-166ВАУ – уличные электронные сирены мощностью 250 – 1 000 Вт, которые позволяют реализовать систему звукового оповещения любой степени сложности. Они устанавливаются в учебных и культурных учреждениях (школы, институты, музеи и т.д.), а также в организациях, имеющими территории, где происходит массовое скопление людей (вокзалы, универмаги, рынки и т.д.), независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов.

Оповещение на проектируемой территории предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-166 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей объектовых систем оповещения.

В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности органы местного самоуправления совместно с организациями связи осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности систем оповещения.